| [LOGO PLACEHOLDER] | Munkalap / Work Order No: WS-6 Dokumentum / Document: WS-6 ¦ Verzió / Version: 1.0 Generálva / Generated: 2025-12-13 10:59 ¦ Generálta: admin |
| --- | --- |

## Nyomonkövethetőségi adatok / Traceability

| Státusz / Status | Closed |
| --- | --- |
| Létrehozva / Created at | 2025-12-12 20:09 |
| Hiba kezdete / Breakdown start | 2025-12-12 19:09 |
| Javítás befejezése / Repair finished | 2025-12-12 21:09 |
| Leállási idő / Downtime | 1.99 h |
| Felelős / Responsible | admin |

## Berendezés adatai / Equipment

| Gép / Machine | Press-2 |
| --- | --- |
| Gyári szám / Serial no. | - |
| Gyártó / Modell / Manufacturer / Model | - |
| Termelési vonal / Production line | Line-W2 |

## Megjegyzések / Hiba leírás / Notes / Fault description

A "Címkéző-03" berendezés a délelőtti műszakban, folyamatos termelés mellett váratlanul leállt. A gépkezelő jelzése szerint a leállást erős, daráló jellegű hang előzte meg a kihordó egység felől, majd a vezérlőpanelen aktiválódott az "E-405: Motor Túlterhelés" vészjelzés.

A hiba elhárítását a gép feszültségmentesítésével (LOTO) kezdtem. A hajtásoldali burkolat eltávolítása után megállapítottam, hogy a fő kihordószalag bordásszíja anyagfáradás miatt elszakadt, és a maradványok a hajtótengely köré tekeredtek, mechanikusan blokkolva ezzel a villanymotort.

A tengelyt oldószerrel megtisztítottam a ráégett gumimaradványoktól, majd ellenőriztem a csapágyak állapotát, melyek szerencsére nem sérültek. A raktárból vételeztem egy új (Cikkszám: B-1250) szíjat. A felszerelés után beállítottam a gyári előírás szerinti feszességet. Az újraindítást követő 10 perces tesztüzem során a motor áramfelvétele és hangja normális volt. A gépet átadtam a termelésnek.

## Felhasznált alkatrészek / Used parts

[Az alkatrész táblázatot az alkalmazás tölti ki / Parts table will be populated by app]

## Aláírások és jóváhagyás / Signatures & approval

| Elvégezte / Performed by | Ellenőrizte / Checked by | Jóváhagyta / Approved by |
| --- | --- | --- |